ANNOTATION

Based on the existing machine of continuous casting of workpieces of PJSC MK “them. Ilyich ”is an automation system that uses a mathematical model of ingot cooling in the secondary cooling zone. In the process of design, a structural diagram, an automation scheme, an electrical schematic diagram of the cooling circuit were developed, as well as the automation means by which the cooling and control of the cooling parameters of the caster are selected. A mathematical model and a program with calculations of this model have been developed, which shows the temperature field in the middle of the ingot along the entire length of the workpiece.

Measures on health and safety have been implemented.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка:       сторінок,      малюнків,    таблиць,     додатки,        	джерел,      креслень.

В даному дипломному проекті розроблена система автоматизації охолодження зони вторинного охолодження (ЗВО) машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) з використанням розробленої математичної моделі кристалізації і охолодження безперервного злитка.

Об'єкт: машина безперервного лиття заготовок

На підставі існуючої машини безперервного лиття заготовок ПрАТ МК “ім. Ілліча” спроектована система автоматизації, яка використовує математичну модель охолодження злитку в зоні вторинного охолодження. У процесі проектування розроблено структурну схему, схему автоматизації, електричну принципову схему контуру охолодження, а також обрані засоби автоматизації, за допомогою яких проводиться контроль і регулювання охолоджуваючих параметрів МБЛЗ. Розроблена математична модель та програма з розрахунками цієї моделі, у якій відображається температурне поле у середині зливку по всій довжині заготовки.

Виконано заходи з охорони праці та цивільної безпеки.

МАШИНА БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК (МБЛЗ), ЗОНА ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ (ЗВО), АСУ ТП, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ, КОНТРОЛЬ, РЕГУЛЮВАННЯ, ВИТРАТИ, АВТОМАТИЗАЦІЯ.

ЗМІСТ

ANNOTATION	2

РЕФЕРАТ	2

ВСТУП	4

1 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЗАГОТІВКИ В МБРЗ	5

2 КОНСТРУКЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНИ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ (ЗВО) МБРЗ	10

3 ТЕХНОЛОГІЯ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ	16

4 ТЕОРІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ В ЗВО	18

5 ЗАДАЧІ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЗВО	21

6 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ В ЗВО	21

7 ВИБІР ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ	24

8 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ	30

9 СТРУКТУРНА СХЕМА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ	30

10 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ В ЗВО	30

11 РОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	36

11.1 Охорона праці	36

11.2 Цивільний захист	36

ВИСНОВКИ	36

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ	36

ВСТУП

Автоматизація - один із напрямів науково-технічного прогресу, що використовує саморегулюючі технічні засоби і математичні методи з метою звільнення людини від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів, виробів або інформації, або істотного зменшення ступеня цієї участі або трудомісткості виконуваних операцій .

Автоматизація дозволяє підвищити продуктивність праці, поліпшити якість продукції, оптимізувати процеси управління, відсторонити людину від виробництв, небезпечних для здоров'я. Автоматизація, за винятком найпростіших випадків, вимагає комплексного, системного підходу до вирішення завдання. До складу систем автоматизації входять датчики (сенсори), пристрої введення, пристрої керування (контролери), виконавчі пристрої, пристрої виведення, комп'ютери.

В настоящее время на 9 металлургических предприятиях Украины функ-ционируют 18 МНЛЗ различного типа с общим количеством ручьев – 62. В целом в Украине имеются все основные типы классических МНЛЗ, позволяющих разливать сляб, блюм, круг и сортовую заготовку. Между тем большая часть стали (не менее двух третей) раз-ливается тем не менее на слябовых МНЛЗ. При этом львиная доля МНЛЗ экс-плуатируется на металлургических заводах Донбасса.

В данном дипломном проекте разработана математическая модель охлаждения заготовки в ЗВО МНЛЗ при стационарном режиме разливки стали. Разработана программа отображающая температурное поле в сердцевине заготовки с использованием различных коэффициентов теплоотдачи. На основе данной модели разработана система автоматизации охлаждения сляба в зоне вторичного охлаждения МНЛЗ.

1 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЗАГОТІВКИ В МБРЗ

МНЛЗ — машина непрерывного литья заготовок (или УНРС — установка непрерывной разливки стали).В настоящее время около 60 % отливаемых непрерывным литьем заготовок разливается на слябовых МНЛЗ. Все промышленные МНЛЗ классифицируются по следующим признакам. По типу отпиваемой заготовки они подразделяются на:

-слябовые;

-блюмовые;

-сортовые.

На слябовых машинах отливаются заготовки, имеющие в поперечном сечении форму прямоугольника с отношением большей стороны (ширины) к меньшей стороне (толщине) больше двух. Эти заготовки предназначены для производства из них листового металлопроката. На блюмовых и сортовых МНЛЗ отливаются заготовки, которые в своём поперечном сечении представляют собой круг, квадрат или прямоугольник с отношением ширины к толщине меньше двух. При размере стороны заготовки более 200 мм они называются блюмовыми, а при меньшем размере - сортовыми. Из таких заготовок производится сортовой прокат: уголок, швеллер, круг, квадрат и другие виды.

По количеству ручьёв МНЛЗ бывают одно- и многоручьевыми. Количеству ручьёв машины строго соответствует количество использующихся кристаллизаторов. Чем в большее количество кристаллизаторов разливается сталь из сталеразливочного и промежуточного ковшей, тем выше производительность МНЛЗ, но сложнее и дороже оборудование. Слябовые машины чаще всего бывают двух...четырёх ручьевыми, блюмовые - четырёх-ручьевыми, а сортовые имеют от четырёх до восьми ручьёв.

Одним из основных классификационных признаков МНЛЗ является расположение их технологической оси. По этому признаку все машины делятся на следующие типы:

-вертикальные;

-вертикальные с изгибом;

-радиальные;

-радиальные с вертикальным кристаллизатором;

-криволинейные;

-криволинейные с вертикальным кристаллизатором;

-горизонтальные.

Рис. 1 - Схемы технологических осей различных МНЛЗ:

а - вертикальная;

б - вертикальная с изгибом;

в - радиальная с вертикальным кристаллизатором;

г - горизонтальная;

д - криволинейная с вертикальным кристаллизатором;

е - радиальная;

ж – криволинейная

Схема технологических осей различных типов МНЛЗ приведена на рис. 1.

На позиции "а" этого рисунка показана схема технологической оси вертикальной МНЛЗ. Такие машины применялись на первом этапе промышленного освоения непрерывной разливки стали. На них можно разливать сталь любого сортамента, включая высококачественный, средне- и высоколегированный металл. При разливке на вертикальных машинах имеются благоприятные условия для получения непрерывно литой заготовки высокого качества; с симметричным кристаллическим строением, низким содержанием неметаллических включений и растворённых газов, отсутствием дефектов макроструктуры и на поверхности. Конструкции прямолинейного кристаллизатора и зоны вторичного охлаждения являются достаточно простыми и недорогими. Всё это связано с вертикальным расположением отливаемой заготовки, не подвергаемой деформации для разгибания. Однако вертикальные МНЛЗ имеют очень большую высоту - до 40 м и более. Поднимать сталеразливочный ковш с металлом на такую высоту очень неудобно. Поэтому такие машины обычно имеют разливочную площадку всего на несколько метров выше уровня пола цеха, а основная их часть располагается в глубоком бетонированном колодце. Расходы на строительство этих машин очень высокие. Они должны иметь сложное оборудование для выдачи отлитых заготовок из колодцев. Серьёзные трудности создаются в случае аварийных прорывов затвердевшей корки слитка, очень сложно производить обслуживание оборудования, расположенного на разных уровнях. Производительность вертикальных МНЛЗ относительно невысокая из-за небольшой скорости вытягивания заготовки из кристаллизатора. Это объясняется тем, что при увеличении скорости вытягивания слитка прямо пропорционально возрастает длина лунки жидкого металла в отливаемой заготовке. При этом необходимо увеличивать длину зоны вторичного охлаждения машины, из которой заготовка должна выходить полностью затвердевшей. Это ведёт к получению ещё большей высоты машины и её удорожанию. [1]

Технология непрерывной разливки стали интенсивно разрабатывалась в течение последних лет в нашей стране и за рубежом.

Этот способ состоит в том, что жидкий металл непрерывно заливается в верхнюю часть водоохлаждаемой формы — кристаллизатор, постепенно затвердевает и охлаждается, проходя вдоль всей технологической оси.

Основными узлами машин непрерывного литья заготовок являются охлаждаемый кристаллизатор или формообразователь, зона вторичного охлаждения слитка (ЗВО), поддерживающая система, тянущее устройство и механизмы для разделения и транспортировки слитков.

Принцип работы МНЛЗ рассмотрим на примере криволинейной машины, конструктивная схема которой показана на рис. 1. Жидкая сталь из разливочного ковша поступает в промежуточный ковш (1), который предназначен для снижения и стабилизации ферростатического давления и динамического напора струи, отделения шлака и стабилизации температуры перед кристаллизатором. Промежуточный ковш также распределяет металл в кристаллизаторы в зависимости от количества ручьев. Далее сталь попадает в водоохлаждаемый кристаллизатор (2), где происходит начальное формирование непрерывного слитка. Перед началом разливки в кристаллизатор вводят так называемую затравку, которая является дном кристаллизатора на начальной стадии разливки.

Сформировавшийся в кристаллизаторе слиток с затвердевшей оболочкой попадает в; зону вторичного охлаждения - (5), где проводится его дальнейшее охлаждение с помощью водяных форсунок (4) или другими способами. Для предохранения слитка от увеличения объема зона вторичного охлаждения оборудуется специальной поддерживающей системой (5) в виде роликов, брусьев и др. Затем слиток проходит через тянущую клеть (б) и попадает в зону резки (7).

Принципиальные схемы непрерывной разливки отличаются положением продольной технологической оси кристаллизующегося слитка, однако основы технологии разливки являются общими для всех типов машин.

Рис.2 Схема криволинейной МНЛЗ

Жидкая сталь поступает в разливочное отделение при г — 1560- 1580°С. Из сталеразливочного металл подается в промежуточный ковш, предварительно нагретый до 1100°С.

Если принять температуру кристаллизации tкр для большинства сталей ~1500°С, то в промежуточный ковш сталь должна поступать с небольшим перегревом. Обычно температура стали в промковше поддерживается на уровне 1540 — 1560°С, что обеспечивает удовлетворительное качество поверхности слитков и стабильность процесса разливки. Однако с повышением температуры металла более 1570°С возрастает пораженность слитков наружными продольными и поперечными трещинами.

Для обеспечения стабильности процесса разливки температура металла в кристаллизаторе должна быть на 15—20°С выше температуры затвердевания, однако по условиям качества слитка перегрев должен быть не более 30°С.

В кристаллизаторе за счет интенсивного охлаждения по периметру слитка затвердевают поверхностные слои металла, образуя твердую корочку или оболочку слитка. Внутри слитка по центральной оси сохраняется жидкая фаза. Стальная заготовка формируется в соответствии с формой и размерами кристаллизатора. Застывшая в кристаллизаторе сталь сцепляется с затравкой, а образующийся слиток вытягивается вниз с помощью тянущих клетей.

Для предотвращения прилипания жидкой стали к стенке кристаллизатора предусмотрен механизм качания. Кристаллизатор совершает возвратно-поступательное движение с заданной частотой качания, а в зазор между стенкой кристаллизатора и поверхностью слитка подается специальная смазка.

Толщина затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора должна быть> (25- 30) мм, чтобы обеспечить достаточную механическую прочность вытягиваемой заготовки и исключить возможность прорыва жидкого металла. По некоторым зарубежным данным толщина корочки должна быть > (15- 25) мм в зависимости от размеров заготовки.

Температура поверхности слитка на выходе из кристаллизатора составляет <(1100 — 1200)°С при средней температуре корочки ~ (1300-1350) °С. Прочность такой корочки достаточна, чтобы противостоять силам трения и действия ферростатического давления жидкого металла.

Слиток с затвердевшей корочкой, попадающий из кристаллизатора в зону вторичного охлаждения, в результате форсированного поверхностного охлаждения затвердевает по всему сечению. Форма слитка сохраняется за счет специальной поддерживающей системы (роликовой, брусьевой и др.). После прекращения подачи воды слиток охлаждается на воздухе.

В конце зоны вторичного охлаждения температура поверхности (Ги) слитка снижается до уровня 800 - 900°С. Слиток принудительно вытягивается с помощью тянущих клетей, а затем поступает в газорезку, где разрезается на мерные куски заданной длины. Далее заготовки но рольгангу транспортируются на склад. [2]

Основными параметрами разливки являются:

Vp – скорость разливки (0,3-0,5 м/мин для блюмовых МНЛЗ; 0,6-2,0 м/мин для слябовых МНЛЗ; 4-6 м/мин для сортовых МНЛЗ);

Lp – рабочая длина МНЛЗ (от 7-10 м для вертикальных МНЛЗ; 15-35 м для ради-альных и криволинейных МНЛЗ);

Rв – общий расход воды на охлаждение (1-2 л/т для сортовой заготовки; 0,3-1,0 л/т для блюма и сляба);

П – производительность МНЛЗ (0,2-0,25 млн. т в год на 1 ручей сортовой и блю-мовой МНЛЗ; 1,2-1,5 млн. т в год на 1 ручей слябовой МНЛЗ).

Основные потери металла при непрерывной разливке стали:

- обрезь головной частью слитка (0,4 - 0,5 м);

- обрезь с хвостом заготовки из-за усадки (2 – 3 м);

- остаток металла в промковше после разливки («козел» 5 – 10 тонн);

- вырезка по погружному стакану в случае его замены (0,4 – 0,6 м);

- потери с окалиной и порезке – до 0,2% от массы разливаемой стали.[3]

2 КОНСТРУКЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНИ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ (ЗВО) МБРЗ

Ниже кристаллизатора по технологической оси МНЛЗ располагается зона вторичного охлаждения (ЗВО) заготовки.

В этой зоне должны быть созданы оптимальные условия для обеспечения полного затвердевания непрерывнолитой заготовки.

В ЗВО заготовка находится в напряжённо-деформированном состоянии. Это обусловлено сжимающими усадочными воздействиями на её оболочку при затвердевании металла; распирающим ферростатическим давлением жидкого металла изнутри; чередованием термических воздействий при попадании охладителя на поверхность заготовки и без него при экранировании поддерживающими устройствами; растягивающими воздействиями из-за трения при вытягивании заготовки. Всё это оказывает существенное влияние на качество отливаемой заготовки.

Зона вторичного охлаждения должна отвечать следующим функциональным требованиям:

- обеспечивать тщательную поддержку слитка на выходе из кристаллизатора, где толщина оболочки минимальна, а ее механическая прочность весьма низка;

- исключать возможность сильного выпучивания (деформации) твердой корочки слитка под действием ферростатического давления;

- уменьшать воздействие растягивающих напряжений в оболочке заготовки, возникающих под действием тянущих усилий;

- обеспечивать оптимальный теплоотвод и его регулирование в зависимости от скорости вытягивания и сортамента отливаемой стали;

- сохранять стабильность технологической оси и прочностные характеристики поддерживающих устройств в условиях высоких температур и нагрузок в процессе длительной эксплуатации машины;

- обеспечивать быструю замену узлов ЗВО при аварийных ситуациях, а также минимальные потери времени на переналадку, связанную с изменением сечения отливаемой заготовки.

Рис. 3 – Конструкция ЗВО МНЛЗ

Слябовые МНЛЗ оборудуются опорными элементами по технологической оси до полного затвердевания заготовки. Опорные элементы поддерживают только широкие грани слябовой заготовки.

Вся система поддержки сляба условно делится на два участка. Сразу под кристаллизатором располагается верхний участок с опорными элементами без привода. За ним находится нижний участок с приводными опорными элементами для вытягивания заготовки. На верхнем участке в качестве опорных элементов применяются вертикальные брусья, решётки, плиты (такие элементы характерны для вертикальных машин), шагающие балки, роликовые проводки. На нижнем участке для всех типов машин используются только роликовые проводки различной конструкции.

Для обеспечения равномерного охлаждения заготовки по длине ЗВО обычно разбивается на несколько секций. Как правило, их число колеблется от 3 до 5 для сортовых и блюмовых МНЛЗ и от 8 до 15 для слябовых. Разбивка ЗВО на сегменты упрощает монтажные работы на МНЛЗ, а также позволяет выполнять настройку сегментов за ее пределами. В конструкционном плане сегменты представляют собой две сварные рамы с роликами, которые жестко стянуты между собой специальными стяжками.

В зоне вторичного охлаждения происходит окончательное затвердевание непрерывнолитой заготовки в результате теплоотвода излучением, конвекцией, при контакте заготовки с роликами и при подаче на её поверхность охладителя. В качестве охладителя обычно используется вода или водовоздушная смесь. Для подачи охладителя на поверхность заготовки используются специальные устройства системы вторичного охлаждения - форсунки.

Общая длина зоны вторичного охлаждения разбивается на отдельные зоны (секции) расстановки форсунок.

В первых зонах (обычно - не более трёх) сразу под кристаллизатором на современных МНЛЗ применяется водяное охлаждение заготовки. Вода в виде распылённого факела подаётся в зазоры между поддерживающими элементами - обычно роликами, на поверхность заготовки. Для этого используются механические (гидравлические) форсунки, в которые вода подаётся под давлением 0,2...0,5 МПа. Проходя через выходные отверстия - сопла определённой конфигурации, вода из-за перепада давлений самостоятельно раздрабливается на капли размером 0,2... 1,0 мм и образует факел. Форма факела зависит от конструкции форсунки, формы и количества сопел.

Для охлаждения широких граней слябовой заготовки используются плоскофакельные форсунки с одним или несколькими соплами (рис. 5).[1]

Рис. 4 – Схема вторичного охлаждения слябовой непрерывной заготовки.

1 - заготовка; 2 - опорный ролик; 3 - форсунка; 4 - подводящий коллектор; 5 – задвижка

В наиболее сложных условиях работают ролики слябовых МНЛЗ, поскольку они имеют большое расстояние между подшипниковыми опорами и максимальную тепловую нагрузку вследствие большой ширины сляба. Ролики современных слябовых МНЛЗ состоят из трех обечаек, опирающихся на четыре подшипника качения, установленные в подушках

Внутри оси выполнен канал охлаждения, в противоположные концы которого установлены специальные вертлюги для подвода и отвода охлаждающей воды. В подушках подшипников также выполнены каналы охлаждения для защиты наружного кольца подшипника.

В целом опорные ролики МНЛЗ работают в достаточно сложных условиях, поскольку находятся в зоне повышенных температур и испытывают высокие нагрузки, связанные с поддержкой заготовки. Температурный режим охлаждения опорных роликов представляется достаточно важным фактором, обеспечивающим их эксплуатационную стойкость. При этом рабочая поверхность роликов постоянно контактирует с горячей поверхностью заготовки, и ролики соответственно подвергаются сильному температурному воздействию.

Если интенсивность водяного охлаждения оказывается недостаточной, то термические нагрузки на поверхность роликов приводят к появлению на их рабочей поверхности трещин (так называемый «разгар»), которые отрицательно влияют на качество поверхности заготовки, а также приводят к поломке роликов. Дополнительным фактором, влияющим на качество поверхности заготовки в случае недостаточного охлаждения роликов, является развитие явления «налипания» окалины на их рабочую поверхность. Налипшие куски окалины травмируют поверхность сляба, оставляя в нем соответствующие вмятины.

Особое место при выборе оптимальных размеров диаметров поддерживающих роликов и расстояния между ними занимают соображения выпучивания оболочки твердой корочки под действием ферростатического давления. Усилия, возникающие в этом случае настолько велики, что они могут радикально деформировать твердую корочку. При этом следует иметь в виду, что деформация твердой корочки происходит в каждой паре роликов. Это, в конечном счете, может приводить к образованию внутренних трещин в твердой корочке, что существенным образом снизит качество заготовки.

Соответственно, в верхней части ЗВО устанавливаются опорные ролики минимального диаметра (100-120 мм), что позволяет в максимальной степени ограничивать выпучивание твердой корочки. По мере продвижения заготовки в ЗВО диаметр роликов увеличивается. В последних секциях ЗВО слябовых МНЛЗ он достигает величины 300-350 мм. В качестве материала для роликов используют легированные стали марок 24Х1МФ и 25Х1МФ.

В процессе движения слитка по ЗВО происходит изменение (уменьшение) его геометрических размеров вследствие усадки стали. Поэтому положение роликов в ЗВО обязательно учитывает конусность непрерывнолитой заготовки и к ней привязывается положение каждого ролика. На практике точность положения роликов вдоль технологической оси колеблется в пределах от 0,05 до 0,1 мм. В процессе эксплуатации МНЛЗ положение опорных роликов время от времени контролируется и корректируется в случае необходимости.

Между тем, функции поддерживающих устройств не ограничиваются только сохранением геометрической формы заготовки. Кроме того, заготовку необходимо непрерывно вытягивать из кристаллизатора, перемещать ее вдоль технологической линии МНЛЗ одновременно с ее выпрямлением (а для криволинейных МНЛЗ еще и загибом).

Для равномерного вытягивания заготовки необходимо создать определенное усилие между роликами и формирующимся слитком. Усилие прижима, передаваемое роликами на слиток, должно быть равно или несколько превышать (10-15%) ферростатическое давление жидкой фазы слитка на ролики. Оно обеспечивается с помощью гидравлических или пружинных устройств, расположенных на верхней раме. Для предотвращения большой деформации слитка от давления роликов между верхней и нижней рамами устанавливаются специальные упоры. При этом для того, чтобы уменьшить растягивающие усилия, действующие во время вытягивания на его оболочку, целесообразно распределить приводные ролики по всей длине технологической линии. В большинстве случаев делают приводными часть нижних роликов, распределяя приводы равномерно по длине машины.

На участке распрямления кроме выполнения функции поддержания заготовки и ее вытягивания, на ролики добавляется функция правки (разгиба) заготовки. Известны различные схемы участков выпрямления: со стационарной установкой роликов, с плавающей кассетой поддерживающих роликов, с подпружиненными поддерживающими роликами, с балансирной установкой верхних роликов, с балансирной установкой четырех роликовых блоков и т.д. Обычно разгиб заготовки осуществляется в нескольких точках (например, 2-3 точки для сортовых МНЛЗ, 5-8 и более точек для слябовых МНЛЗ), что предотвращает появление внутренних поперечных трещин. Между тем, на практике существуют определенные рекомендации, основанные на экспериментальных данных, которые позволяют рассчитать шаг роликов, исходя из условия, что максимальный прогиб равен допустимому по условиям прочности и качества заготовки.

В настоящее время на современных слябовых и блюмовых МНЛЗ с целью подавления осевой пористости и ликвации широко используется метод «мягкого» обжатия. Этот метод предполагает обжатие заготовки в жидко-твердом состоянии непосредственно в ЗВО. При этом фронты кристаллизации противоположных граней сближаются и выдавливают жидкую фазу в образовавшиеся в процессе кристаллизации усадочные полости, а также вверх заготовки.

3 ТЕХНОЛОГІЯ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ

Равномерное охлаждение непрерывнолитой заготовки является наиболее важной задачей, решаемой в зоне вторичного охлаждения. При этом заготовка, выходящая из кристаллизатора, имеет твердую корочку толщиной 15-35 мм, а также жидко-твердую зону и внутреннюю зону с жидкой фазой, имеющую температуру стали на уровне температуры ликвидус.

Рис.5 – Отвод тепла от заготовки в зоне вторичного охлаждения

Доля суммарного теплоотвода в зоне вторичного охлаждения составляет 75-78%, причем 38-40% тепла передается подаваемой форсунками воде, приблизительно 30% поддерживающим роликам с внутренним охлаждением и приблизительно 8% вследствие лучеиспускания и конвекции в окружающую среду.

Интенсивность охлаждения во вторичной зоне должна выбираться таким образом, чтобы температура поверхности заготовки в процессе ее перемещения по ней оставалась примерно постоянной или медленно уменьшалась. Достаточно часто предпочтение отдается варианту, при котором температура поверхности медленно снижается по всей длине ЗВО. Наиболее неблагоприятными условиями охлаждения являются колебания температуры заготовки в области температуры аустенитного превращения, поскольку они провоцируют возникновение горячих поверхностных трещин.[3]

Для обеспечения эффективного процесса охлаждения, величина коэффициента теплопередачи α должна быть достаточно высокой, однако она также должна быть регулируемой. В данном дипломном проекте разработана математическая модель рассчитанная с тремя разными показателями теплоотдачи.

Для обеспечения эффективного процесса охлаждения, величина коэффициента теплопередачи α должна быть достаточно высокой, однако она также должна быть регулируемой.

Водовоздушное охлаждение осуществляется частицами воды, которые распыляются воздухом. Распыление воды происходит в основном в результате соударения двух потоков (водяного и воздушного) внутри форсунки. Распылитель представляет собой как бы две независимые форсунки для воды и для воздуха, струи от которых пересекаются. Оба потока выходят из распылителя в направлении непрерывнолитой заготовки и встречаются один с другим, образуя факел мелкодисперсных капель воды. Воздух при этом способе охлаждения играет двоякую роль: он обеспечивает распыление воды и сообщает каплям необходимую высокую кинетическую энергию. Характер распыления воды определяется расходом и давлением воздуха и поддается регулированию в широком диапазоне параметров.

Форсунки располагаются как непосредственно между опорными роликами, так и за ними (рисунок 6). При расположении форсунок между роликами увеличивается эффективный угол распыления охладителя, что обеспечивает более равномерный отвод тепла с поверхности заготовки. Расположение форсунок за опорными роликами позволяет направить часть охладителя на их поверхность, тем самым улучшая условия их работы. На практике, такая схема расположения форсунок применяется в последних секциях ЗВО.

Рис 6 – Схемы расположения форсунок при водовоздушном охлаждении

Все основные способы водовоздушного охлаждения можно с определенной степенью условности объединить в две большие группы.

- Образование водовоздушной смеси в специальных, отдельно расположенных смесителях с последующим транспортированием смеси к слитку. Достоинством такой системы является сравнительная простота подачи готовой смеси на слиток с помощью несложных по конструкции форсунок. Но в целом вся система достаточно громоздка, и главным ее недостатком является расслаивание смеси при ее транспортировке и неоднородность от форсунки к форсунке.

- Образование водовоздушной смеси непосредственно перед подачей ее на слиток путем раздельной подачи из коллектора воды и воздуха. При пересечении струй под определенными углами происходит их соударение, дробление струи воды и образование направленного водовоздушного факела. Система достаточно компактна, но регулирование интенсивности охлаждения затруднено, так как при изменении расходов и давлений воды или воздуха меняется как дисперсность водяных капель, так и форма направленности водовоздушного факела. Кроме того, устройство требует высокой точности изготовления, а при эксплуатации оно очень чувствительно к чистоте воды.

Высокая эффективность метода водовоздушного охлаждения объясняется тем, что благодаря большой кинетической энергии с металлом одновременно контактирует множество капель распыленной воды. При одном и том же расходе воды площадь теплообмена между охладителем и заготовкой увеличивается, поскольку вода мелко распылена и число мелких капель очень велико. При этом капли достаточно равномерно распределяются по поверхности заготовки, так как факел имеет устойчивую геометрическую форму. Вода, которая не испарилась при контакте с поверхностью заготовки, падает вниз в виде мелкого дождя, создавая зону охлаждения ближайших участков.

Основные технологические преимущества системы водовоздушного охлаждения заключаются в следующем:

- высокие скорости движения потоков непосредственно в отверстии форсунки, что существенно уменьшает вероятность его зарастания;

- возможность формирования капель воды оптимальных размеров, что повышает эффективность охлаждения в целом;

- широкий диапазон изменения параметров подачи охлаждающей жидкости и воздуха, что дает возможность использовать один типоразмер форсунок для различных марок сталей и скоростей литья;

- однородность распыления воды вдоль поверхности широких граней слябов за счет использования нескольких форсунок по ширине (с перекрытием), что снижает вероятность локального переохлаждения (перегрева) поверхности слитка.

Бесперебойная работа систем форсуночного охлаждения во многом зависит от качества используемой воды. Грязная и слишком жесткая вода приводит к засорению форсунок. Засорение форсунок приводит к неравномерному разбрызгиванию охлаждающей жидкости и, соответственно, к неравномерному охлаждению непрерывнолитой заготовки (рисунок 6). Это, как известно, приводит к короблению твердой корочки заготовки, растрескиванию или к прорывам. [3]

4 ТЕОРІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ В ЗВО

Настройка и освоение новых МНЛЗ требует коррекции режимов охлаждения непрерывного сляба в зоне вторичного охлаждения, рассчитанных при проектировании установок.

Как известно, теплообмен на поверхности заготовок определяется функцией распределения коэффициентов теплоотдачи по длине МНЛЗ, которая связана с интенсивностью охлаждения заготовки по периметру, выбранной из условий получения качественного металла на выходе из МНЛЗ.

Таким образом, задача подготовки данных для расчета уточненных режимов охлаждения представляет собой определения функции распределения коэффициентов теплоотдачи на поверхности заготовки на основе полученных в результате экспериментов (чаще всего пассивных, т.е. наблюдений за параметрами разливки) данных по температурам поверхности на гранях заготовки, скорости разливки и расходов охладителя в зонах охлаждения. Получение функции распределения является задачей математического программирования, и его методы дают наилучшее приближение. В дальнейшем подобная модель может служить для прогноза не только температурного поля в заготовке, но и связанных с ним параметров качества и структуры.

Математической моделью процесса кристаллизации непрерывного слитка можно считать дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности в условиях фазовых превращений (кристаллизации металла) с соответствующими начальными и граничными условиями.

ρC∂t∂τ=∂∂xλ∂t∂x+∂∂yλ∂t∂y+ρq∂ψ∂τ 			(1)

Где ρ – плотность металла;

C – эффективная теплоемкость;

𝜆 – теплопроводность;

q – скрытая теплота плавления;

𝜓(t) – функция, учитывающая долю твердой фазы в двухфазной зоне кристаллизирующегося металла;

Уравнение дополняется следующими начальными условиями:

tx,y,0=tc 					(2)

где tc – температура перегретой жидкой стали, поступающей в кристаллизатор.

В качестве граничных условий при решении уравнения выбраны граничные условия третьего рода:

-λ∂tпов∂n=α(τ)(tпов-tср)				(3)

Где tпов – температура поверхности металла;

tср – температура среды;

α(𝜏) – коэффициент теплоотдачи с поверхности металла в зависимости от положения в зоне охлаждения.

Сделаем следующие предположения, вытекающие из физических особенностей задачи:

- температурный режим считаем установившемся;

- скорость движения слитка постоянная;

- теплообмена вдоль слитка не происходит из-за малого изменения температуры вдоль слитка; основной теплообмен идет в плоскости поперечного сечения слитка;

- теплопроводность твердой и жидкой стали считаем одинаковой.

Основываясь на предположениях, мы можем трехмерную задачу рассматривать как двумерную задачу теплообмена с нестационарными граничными условиями в поперечном сечении слитка.

Для упрощения уравнения (1) было выведено эффективное значение теплоемкости Cэф(t)

Cэфt=Cж                      при t>tлCж+Cтв2-q∂ψ∂τ     при tс≤t≤tлCтв                      при t<tс 			(4)

Где tс – граничная температура твердого металла (солидус);

tл – температура жидкого металла (ликвидус);

Уравнение теплопроводности приобретает вид:

ρCэф∂T∂τ=∂∂xλ∂T∂x+∂∂yλ∂T∂y 				(5)

Согласно гипотезе о равномерном выделении твердой фазы в интервале температур ликвидус – солидус, функция 𝜓(t) имеет вид:

ψt=0                     при t>tлtл-ttл- tс     при tс≤t≤tл1                      при t<tс 				(6)

Подставляя выражение (6) в выражение (4) получим выражение зависимости теплоемкости от температуры:

Cэфt=Cж                      при t>tлCж+Cтв2-qtл-tс     при tс≤t≤tлCтв                      при t<tс			(7)

5 ЗАДАЧІ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЗВО

Управление процессом охлаждения заготовки в зоне вторичного охлаждения является очень важной задачей в получении качественной заготовки определенного сечения. Задача ЗВО состоит в том, чтобы предотвратить черезмерное охлаждение заготовки и обеспечить равномерное затвердевание слитка с окончанием затвердевания по всей его толщине к концу ЗВО. Для решения этой задачи необходимо контролировать и регулировать такие параметры:

Контролируемые параметры:

- давление воды на каждую зону ЗВО;

- давление воздуха на каждую зону ЗВО;

- Контроль температуры сляба в конце ЗВО.

Регулируемые параметры:

- Скорость вытягивания заготовки;

- Расход воды на каждую зону ЗВО;

- Расход воздуха на каждую зону ЗВО.

Непосредственно расчет регулирующих параметров происходит с учетом выбранного коэффициента теплоотдачи математической модели охлаждения заготовки. Величина этого коэффициента регулируется расходом водовоздушной охлаждающей смеси в каждой зоне вторичного охлаждения заготовки. Соотношение расхода водовоздушной смеси (1:14) зависит от типа установленных форсунок, а также от давления параметров в трубопроводе.

Наиболее важным параметром охлаждения также является охлаждения подшипников роликов, по которым движется заготовка. Ролики сконструированы так, что внутри может протекает охлаждающая вода и тем самым охлаждать подшипники. Результат некачественного охлаждения подшипников может привести к остановке разлива и к аварийной ситуации в цехе.

6 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ В ЗВО

Структура систем автоматического управления процессом охлаждения в секциях ЗВО Для автоматического управления процессом охлаждения ЗВО используют 3 метода:

1. программное управление.

2. Автоматическое управление по отклонению температуры поверхности заготовки от заданной в конце секции.

3. Автоматическое управление с использованием модели процесса кристаллизации и охлаждения непрерывного слитка.

Рассмотрим структуры систем автоматического управления согласно описанным методам.

- Структура системы программного управления процессом охлаждения.

В системах программного управления используются экспериментально полученные программы изменения количества воды на охлаждение в зависимости от группы марки стали, сечение заготовки и скорости разлива (рис. 6)

.

Рис. 7 - Структура системы программного управления процессом охлаждения

- Структура системы автоматического управления охлаждением в ЗВО по отклонению температуры поверхности.

При этой структуре на выходе каждой зоны устанавливают пирометры спектрального соотношение, мировой (не реагирует на пар). В зависимости от температуры, которую показывает пирометр на выходе конкретной секции, специальный корректирующий регулятор сравнивает текущую температуру поверхности с заданной и по этому отклонению формирует корректирующий сигнал регулятору стабилизации расхода воды на эту секцию (рис.7).

Рис. 8 - Структура системы автоматического управления охлаждением в ЗВО по отклонению температуры поверхности

- Структура системы охлаждения с использованием мат.модели процесса охлаждения и кристаллизации.

Мат. Модель разрабатывается с использованием уравнений теплопроводности и кристаллизации слитка. Проблема заключается в том, чтобы точно определить параметры заготовки и теплофизические параметры. Точность модели определяется точностью контроля параметров: температуры, скорости разлива, сечения, хим. Состава, а также от точности определения теплофизических параметров (рис. 8).

Рис. 9 - Структура системы охлаждения с использованием мат.модели процесса охлаждения и кристаллизации.

Для обеспечения стабильности процесса разливки актуальной задачей является коррекция интенсивности охлаждения заготовки непосредственно в зоне вторичного охлаждения. В качестве системы автоматизации охлаждения металла в ЗВО выбрана система охлаждения с использованием мат. модели процесса охлаждения и кристаллизации (Рис. 9). На каждой зоне ЗВО регулируется расход водовоздушной охлаждающей смеси. Коэффициент теплоотдачи в каждой зоне зависит от давления и количества подаваемой смеси. На каждую зону этот параметр задается отдельно, в некоторых зонах этот параметр задается по форсункам, для более плавного охлаждения заготовки. Математическая модель учитывает скорость движения заготовки, а также водятся корректировки с помощью контроля температуры в конце ЗВО с помощью пирометрического датчика. Математическая модель прогнозирует температуру и задает корректировку по расходу водовоздушной смеси. Заданное значение, текущее и корректирующее значения, складываются и поступают на автоматический регулятор, который выдает управляющее воздействие на пневмоклапан и регулирует расход смеси, на каждую зону ЗВО МНЛЗ.

7 ВИБІР ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТАЛУ

Promag 50 - электромагнитный расходомер для двунаправленного измерения расхода жидкости.

Таблица 1 – Технические характеристики Promag 50

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Диаметр | DN 15...600 |
| Диапазон измерения | 0...9'600 м3/ч |
| Рабочая температура | -40...+180°C |
| Погрешность измерения | ±0.5% ±0.2% (опция) |
| Коммуникация | HART PROFIBUS PA |
| Выходные сигналы | 4...20 мА Импульсный/Частотный Сигнал состояния |
| Входные сигналы | Сигнал состояния |

Преобразователь давления измерительный - Cerabar M PMC51

Цифровой преобразователь давления с безмаслянной керамической мембраной длявыполнения измерений в газах и жидкостях

Цифровой преобразователь давления Cerabar M PMC51 с керамической мембраной используется во всех отраслях промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях. Датчик обеспечивает высокую степень безопасности благодаря керамической мембране, устойчивой к вакууму, со встроенным обнаружением повреждений.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2 в соответствии с IEC 61508 / IEC 61511.

Преимущества:

- Оптимально подходит для применений в вакууме и для работы с коррозийными и абразивными средами

- Безопасность процесса благодаря обнаружению повреждения мембраны

- Мембрана из сверхчистой керамики, устойчивая к повреждениям (99.9% Al2O3)

- Устойчивойсть к конденсату - подходит для гигиенических применений

- Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

- Измерение давления в системах до SIL2, сертифицирован по IEC 61508 и IEC 61511

- Доступно исполнение с установленными вентильными блоками: всегда оптимальная совместимость, всегда протестирован на утечки.

Таблица 2 – Технические характеристики Cerabar

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Питание / Коммуникация | 4...20 мА HART: 11,5...45 В пост. тока Ex ia: 11,5...30 В пост. тока PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
| Погрешность | 0,15% Platinum: 0,075% |
| Температура окружающей среды | -40°C...85°C (-40°F...185°F) |
| Рабочая температура | -20°C...125°C (-4°F...275°F) |
| Диапазон измерения давления | 100 мбар...40 бар (1,5...600 psi) |

Прибор контроля цифровой МТМ-310

Приборы предназначены для цифровой индикации значений технологических параметров заданных сигналами постоянного тока 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения постоянного тока 0-1 В; для цифровой индикации интегрированного, мгновенного значения расхода и интегрированного значения расхода за последний целый час, предшествующий текущему.

Основные функции

- питание двухпроводных преобразователей

- входные сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-1 В

- НСХ - линейная или извлечение квадратного корня (устанавливается потребителем)

- гальваническое разделение входных цепей и цепей питания 500 В

- цифровая индикация измеряемого параметра и значений уставок светодиодным индикатором

- сигнализация достижения технологическим параметром уставок верхнего и (или) нижнего уровней (МТМ310С)

- запоминание времени и значения расхода в момент отключения питания (МТМ310И)

- программирование всех параметров с лицевой панели прибора

Таблица 3 – Технические характеристики МТМ-310

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания (может поставляться в комплекте с МТМ101, МТМ140, МТМ141) | DC 24 В +10% -15% АС 100...250 В |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Диапазон рабочих температур | +5...+50 °С |
| Класс точности | 0,1 |
| Максимальная коммутируемая мощность МТМ310-С | 60 Вт пост. тока 125 ВА ~ тока |

Двухспектральный пирометр ДПР-1

Данный двухспектральный пирометр ДПР-1 используется для точного измерения реальной температуры объекта бесконтактным методом в процессе алюминиевого проката.

Основными сферами применения устройства являются металлургические и машиностроительные предприятия, а также заводы по изготовлению цементной и кирпичной продукции. На прокатных станках пирометр используется для точного измерения температуры листов, проволоки, труб, а также арматуры и колес. Кроме этого, прибор можно приметь в работе с газо- и электронагревными печами, через кварцевое стекло со специальными плавильными печами индукционного типа.

Характерными преимуществом пирометров данного класса для алюминиевого проката является высокая точность показателей не зависимо от условий внешней среды и динамических факторов. Устройство не реагирует на разные типы загрязнения измеряемой поверхности, собственно объектива пирометра, а также успешно работает с вибрационными и подвижными объектами.

Дополнительно: приборы оснащены лазерным и оптическим целеуказателями. С помощью зарядного устройства возможно работать от сети 220 В или от аккумулятора.

Преимущества пирометров ДПР-1:

- обеспечивают высокую точность измерения температуры на всем диапазоне;

- надежность и стабильность результатов измерения;

- независимость результатов измерений от состояния окружающей среды (загрязнение посторонними газами, водными парами, пылью, и т.п.);

- возможность точного измерения температуры для подвижных, вибрационных объектов;

- возможность точного измерения алюминиевого расплава;

- приборы не боятся магнитных полей и работают возле индукционных печей;

- независимость точности измерения от поверхности объекта (наличие частичного загрязнения окислами, шлаками и т.д.);

- не реагирует на частичное загрязнение объектива прибора.

Технические характеристики:

- диапазон температур: от +300 до + 3500 °С

- точность: ± 5 °С по всему диапазону

- интерфейс: RS232 или RS485

- токовый выход:  4 – 20 mA

- диапазон расстояний:  от 0,4 м до 50 м

- время измерения 0,25 с

Клапан Samson 3241

Применение

Регулирующий клапан для технологических и промышленных установок,  изготавливаемый по DIN-, ANSI- и JIS-стандартам.

Условный диаметр Ду 15...300 • 1⁄2“...12” • Ду 15А...300А

Условное давление Ру 10...40 • ANSI Class 125...300 • JIS 10К / 20К

Температуры от -196 до +450 oC • -320 до +800 oF

Характеристики

Проходной клапан с пневматическим или электрическим приводом

Корпус из серого чугуна, чугуна со сферическим графитом, литой и кованой стали, высоколегированных и хладостойких сталей или из спецматериалов.

Конус клапана мягкоуплотненный, металлоуплотненный или металлошлифованный.

SIMATIC S7-400H – это мощный программируемый контроллер для построения систем управления средней и высокой степени сложности. Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, гибкие возможности расширения, мощные коммуникационные возможности, простота создания распределенных систем управления и удобство обслуживания делают SIMATIC S7-400 идеальным средством для решения практически любых задач автоматизации.

Основными областями применения SIMATIC S7-400 являются:

- машиностроение;

- автомобильная промышленность;

- складское хозяйство;

- технологические установки;

- системы измерения и сбора данных;

- текстильная промышленность;

- упаковочные машины и линии;

- производство контроллеров;

- автоматизация машин специального назначения;

- автоматизация непрерывных производств.

Несколько типов центральных процессоров различной производительности и широкий спектр модулей с множеством встроенных функций существенно упрощают разработку систем автоматизации на основе SIMATIC S7-400.

Если алгоритмы управления становятся более сложными и требуют применения дополнительного оборудования, контроллер позволяет легко нарастить свои возможности установкой дополнительного набора модулей.

Программируемый контроллер SIMATIC S7-400H разработан для построения систем автоматического управления, отличающихся повышенной надежностью функционирования. Наличие резервированной структуры позволяет продолжать работу в случае возникновения одного или нескольких отказов в его компонентах. Как правило, такие системы управляют производствами, простой которых вызывает большие экономические потери.

SIMATIC S7-400H:

- Программируемые контроллеры с резервированной структурой, обеспечивающие высокую надежность функционирования системы управления.

- Резервирование всех основных функций на уровне операционной системы центральных процессоров.

- Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый применением переключаемых конфигураций системы ввода-вывода.

- Возможность использования стандартных конфигураций систем ввода-вывода.

- Горячее резервирование: автоматическое безударное переключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока.

- Конфигурации на основе двух стандартных или одной специализированной монтажной стойки.

- Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для повышения надежности функционирования системы распределенного ввода-вывода.

Благодаря своей высокой надежности SIMATIC S7-400H может использоваться:

- в системах с высокими затратами на перезапуск производства в случае отказа контроллера;

- в системах с высокой стоимостью простоя;

- в системах управления обработкой ценных материалов (например, в фармацевтической промышленности);

- в системах без постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала;

- в системах с небольшим количеством обслуживающего персонала.

Инкрементальные энкодеры Leine-Linde

Инкрементальный (пошаговый, импульсный) энкодер предназначен для указания направления движения и/или углового перемещения механизма. Инкрементальный энкодер периодически формирует импульсы, соответствующие углу вращения вала.  Этот тип энкодеров, в отличие от абсолютных,  не формирует выходные импульсы, когда его вал находится в покое. Инкрементальный энкодер связан со счетным устройством, это необходимо для подсчета импульсов и преобразования их в меру перемещения вала.

Оптический энкодер состоит из следующих компонентов: источника света, диска с метками, фототранзисторной сборки и схемы обработки сигнала.  Диск пошагового энкодера подразделен на точно позиционированные отметки. Количество отметок определяет количество импульсов за один оборот. К примеру, если диск поделен на 1000 меток, тогда за 250 импульсов вал должен повернуться на 90 градусов.

Таблица 4 – Электрические характеристики

| Напряжение питания +EV | 9-30 В | 5В ±10% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Погрешность Макс. Ошибка Раздел. Последоват. | ±50° электр. 90° ± 25° электр. |  |  |
| Выход | Высокоток. HTL |  | Rs-422, TTL |
|  | Защита от короткого замыкания |  |  |
| Макс. нагрузка | ± 40 мА |  | ± 20 мА |
| Диапазон частоты | 0…100кГц |  | 0…200кГц |

Таблица 5 – Механические характеристики

| Макс. скорость | 4000 об/мин. |
| --- | --- |
| Диск | Расширенный температурный диапазон |
| Температура Рабочая Хранения | -20°C … +80°C -20°C … +80°C (+105°C макс. 1 час) |
| Класс защиты | IP 65, согласно IEC 529 |

8 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ

На основе выбранных задач контроля и регулирования (см. п.5) была построена функциональная схема автоматизации, которая включает в себя такие контуры контроля и регулирования:

Контроль давления воздуха в ЗВО. В трубопроводе подачи воздуха установлен датчик избыточного давления Cerabar M (7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а), который измеряет текущее давление в трубопроводе. Далее он преобразует физическую величину в токовый унифицированный сигнал 4-20мА, который поступает на цифровой прибор контроля МТМ-310 (7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а). Затем сигнал поступает на аналоговый вход программируемого логического контроллера (ПЛК) Simatic S7-400H.

Контроль давления воды в ЗВО. В трубопроводе подачи воздуха установлен датчик избыточного давления Cerabar M (7а -12а), который предназначен для измерений жидкости и газов. С него сигнал преобразуется из физической велечины  в токовый унифицированный 4-20мА, который поступает на цифровой прибор контроля МТМ-310 (7б -12б). Прибор на щите КИП отображает текущее значение контролируемой величины. Затем сигнал поступает на аналоговый вход программируемого логического контроллера (ПЛК) Simatic S7-400H и с помощью программного пакета текущее значение измеряемой величины отображается на экране монитора.

Контроль температуры заготовки на выходе из ЗВО. В конце ЗВО, перед ГРМ (газорежущей  машиной) установлен двухспектральный пирометр ДПР-1 Сова (64а), который измеряет текущее значение температуры на поверхности широкой части заготовки. На выходе пирометра токовый сигнал 4-20 мА поступает на цифровой прибор контроля МТМ-310 (64б), который отображает текущее значение температуры на щите КИП. Затем этот сигнал поступает на аналоговый вход ПЛК, который отображает текущее значение на \экране оператора, а также вносит коррективы в математическую модель охлаждения заготовки.

Контроль скорости вытягивания заготовки. На подвижную часть двигателя, который вращает роликом, устанавливается инкрементальный энкодер Liene&Linde (65а) с преобразовательным устройством. Затем сигнал поступает на вход модуля счетчика ПЛК.

Контроль и регулирование расхода воды на ЗВО. В трубопроводе охлаждающей воды на каждую зону ЗВО установлен электромагнитный расходомер Promag 50 (13а-38а), который измеряет текущее значение регулируемой величины. Затем этот датчик преобразует физическую величину в токовый сигнал 4-20мА, далее сигнал поступает на цифровой индикатор МТМ-310 (13б-38б), который отображает текущее значение на щите КИП. С индикатора сигнал поступает на аналоговый вход ПЛК Simatic S7-400H.  Формирование выходных управляющих воздействий осуществляется при помощи модуля аналогово выхода сигнал с которого поступает на блок ручного управления БРУ-7 (13в-38в). С помощью БРУ можно в как автоматически так и в ручную управлять положением регулирующего пневмоклапана Samson (13г-38г).

Контроль и регулирование расхода воздуха на ЗВО. В трубопроводе охлаждающей воды на каждую зону ЗВО установлен электромагнитный расходомер Promag 50 (1а-6а), который измеряет текущее значение регулируемой величины. Затем этот датчик преобразует физическую величину в токовый сигнал 4-20мА, далее сигнал поступает на цифровой индикатор МТМ-310 (1б-6б), который отображает текущее значение на щите КИП. С индикатора сигнал поступает на аналоговый вход ПЛК Simatic S7-400H.  Формирование выходных управляющих воздействий осуществляется при помощи модуля аналогово выхода сигнал с которого поступает на блок ручного управления БРУ-7 (1в-6в). С помощью БРУ можно в как автоматически так и в ручную управлять положением регулирующего пневмоклапана Samson (1г-6г).

9 СТРУКТУРНА СХЕМА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Структура автоматического контроля и управления является 3-х уровневой.

На нижнем уровне, который еще называют полевым, расположены разнообразные датчики и сенсоры, а также исполнительные механизмы. Первые фиксируют данные, чтобы потом передать их в центр управления, вторые же, наоборот, осуществляют команды информационной системы.

Все средства измерения установлены непосредственно в коллекторе доменного газа. Сигналы с датчиков по физическим линиям связи поступают на средний уровень.

Средний уровень — это уровень контроллеров. Он состоит из программируемых логических контроллеров, которые принимают данные, собранные с датчиков, расположенных на нижнем уровне, а также выдают указания исполнительным механизмам. Обработка информации на этом уровне происходит по единому алгоритму: прием сведений, их анализа и обработки и выдача команд на нижний уровень. В помещение контролеров расположены 2 контроллера Simatic S7-400H, которые обрабатывают информацию, поступившую с нижнего уровня по линиям связи в виде унифицированного токового сигнала.

Верхний уровень — это тот, на котором к работе подключается человек. Пользователь работает с системой с помощью визуализации информации и отображение ее на мониторе — здесь задействован специально созданный человеко-машинный интерфейс. Верхний уровень АСУ ТП обеспечивает сбор и хранение данных, а также архивацию информации, полученной от контроллеров, и представление ее в виде визуальных средств. Таким образом оператор системы может ознакомиться с параметрами процесса, протекающего на объекте.

На верхнем уровне находится помещение диспетчерской, в котором сидит оператор МНЛЗ. Связь со средним уровнем связывает локальная сеть Ethernet, а также все данные о параметрах технологического процесса сохраняется на сервере, который расположен в верхнем уровне данной АСУ ТП.

Нижний уровень данной АСУ ТП (датчики, преобразователи, контроллеры, исполнительные механизмы) должен обеспечивать:

- сбор информации об измеряемых технологических параметрах в коллекторе доменного газа;

- сигнализация о выходе их за заданные пределы;

- блокировка ошибочных действий персонала и управляющих устройств;

- противоаварийная защита (ПАЗ) процесса по факту аварийных событий.

- автоматическое регулирование отдельных технологических параметров;

- автоматическое логическое управление запорной;

- передачу информации на средний уровень.

Средний уровень АСУ ТП должен обеспечивать следующие функции:

-приём информации от нижнего уровня;

-контроль достоверности входной информации;

- формирование оперативных информации в форме удобной для наблюдения за ходом технологического процесса;

- формирование и ведение архива данных, обработка и предоставление оператору архивной информации об истории процесса;

- формирование и представление документов отчетной и технологической информации о работе в формах сменного журнала и технического отчета за сутки с привязкой результатов работы к бригаде;

- автоматическое обнаружение предаварийных отклонений параметров процесса и формирование предупредительных сообщений, формирование и вывод на печать протокола предупредительных и аварийных сообщений, а в случае возникновения аварийной ситуации  – отработка аварийной ситуации с распознаванием ее причины;

- ввод информации от оператора в диалоговом режиме с целью влияния на параметры процесса с контролем достоверности вводимой информации;

- выдача рекомендаций оператору по ведению технологического процесса в режиме советчика;

- передачу информации на нижний и верхний уровни.

Верхний уровень АСУ ТП ДП (компьютерная система верхнего уровня) должен обеспечивать:

- приём информации со среднего уровня;

- проведение оперативного технологического расчета по фактическим данным о работе печи, материального и теплового балансов плавки с целью использования величин их невязок для анализа процесса;

- определение минимально возможного расхода кокса при данных сырьевых и эксплуатационных условиях плавки и сравнение его с фактическим расходом кокса;

- проведение инженерных расчетов;

- оценку неравномерности распределения газового потока по сечению доменной печи, эффективности использования восстановительной энергии газа при заданном его распределении;

- выбор оптимального газораспределения, обеспечивающего максимальное использование восстановительной энергии газового потока;

- расчет технико-экономических показателей работы комплекса ДП;

- передача необходимой информации на средний уровень.

10 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ В ЗВО

Строгих аналитических решений	поставленной задачи в большинстве случаев не существует, но и численное  решение с использованием ЭВМ вызывает трудности и требует значительных затрат машинного времени.

Для численного решения уравнения применим сеточную аппроксимацию температурного поля вдоль поперечного сечения слитка. Для упрощения вычислительных операций выберем одинаковый шаг сетки по ширине и высоте сечения слитка. Выберем явную схему, классическую для такого рода задач. Преимуществом явной схемы является её простота и меньшее количество вычислительных операций по сравнению с неявной схемой. К недостаткам можно отнести то, что для сходимости вычислительного процесса его параметры должны соответствовать критерию сходимости.

В силу симметричности граничных и начальных условий в качестве области решения выберем четверть сечения слитка.

Зададимся размером слитка S x H. Выберем шаг дискретизации Δ по длине исходя из требуемой точности и критериев сходимости метода. Тогда количество разбиений четверти сечения по ширине и по высоте соответственно равны (под знаком ][ понимается округление до большего целого):

nx=S2Δ, ny= H2Δ				(8)

Рассмотрим некоторую элементарную ячейку с температурой ti,j лежащую в области решения. На основании теплового баланса тепловой поток через стенки данной ячейки от соседних ячеек идет на нагрев ячейки за элементарный промежуток времени.

Запишем уравнение (1) в конечных разностях

ρСэфti,jΔVti,jслед-ti,jΔτ=λΔSti-1,j-ti,jΔx+λΔSti+1,j-ti,jΔx+λΔSti,j+1-ti,jΔy+λΔSti,j-1-ti,jΔy										(9)

Где ti,jслед – значение температуры на следующем временном шаге;

ti,j – значение температуры на данном временном шаге;

Δτ – шаг дискретизации по времени;

Индексы i и j – соответственно по ширине и высоте сечения слитка.

Выразив ΔV,ΔS, Δx, Δy через одинаковый шаг Δ. Подставим выражение (9)

ρСэфti,jΔ3ti,jслед-ti,jΔτ=λΔ2ti-1,j-ti,jΔ+λΔ2ti+1,j-ti,jΔ+λΔ2ti,j+1-ti,jΔ+λΔ2ti,j-1-ti,jΔ										(10)

Сократив (10) получим:

ρСэфti,jti,jслед-ti,jΔτ=λΔ2(ti-1,j+ti+1,j+ti,j-1+ti,j+1-4ti,j) 	(11)

Выразим ti,jслед из (11):

ti,jслед=ti,j+λΔτρСэфti,jΔ2(ti-1,j+ti+1,j+ti,j-1+ti,j+1-4ti,j) 	(12)

Где индексы меняются в следующих пределах:

i = 2..nx-1;

j = 2..ny-1;

Для граничных ячеек с учетом граничных условий выражения для ti,jслед имеют вид:

Для верхней широкой грани слитка

ti,jслед=ti,j+λΔτρСэфti,jΔ2(ti-1,j+ti+1,j+ti,j-1-3ti,j+αΔλ(tсреды-ti,j)) (13)

Где индексы меняются в следующих пределах:

i = 2..nx-1;

j = ny;

α – коэффициент теплопередачи от слитка к поверхности;

tсреды – условная температура ЗВО.

Для нижней широкой грани четверти слитка

ti,jслед=ti,j+λΔτρСэфti,jΔ2(ti-1,j+ti+1,j+ti,j+1-3ti,j) 		(14)

Где индексы меняются в следующих пределах:

i = 2..nx-1;

j= 1;

для боковой внешней грани четверти слитка

ti,jслед=ti,j+λΔτρСэфti,jΔ2(ti,j+1+ti-1,j+ti,j-1-3ti,j+αΔλ(tсреды-ti,j))	(15)

Где индексы меняются в следующих пределах:

i = nx;

j = 2..ny-1;

α – коэффициент теплопередачи от слитка к поверхности;

tсреды – условная температура ЗВО.

Для боковой внутренней грани четверти слитка

ti,jслед=ti,j+λΔτρСэфti,jΔ2(ti,j+1+ti,j-1+ti-1,j-3ti,j) 	(16)

Где индексы меняются в следующих предлах:

i = 1;

j = 2..ny-1;

Для упрощения вычислительного процесса расчет температуры в угловых ячеек будем производить как средне арифметическое смежных ячеек. Таким образом формулы для угловых ячеек имеют следующий вид:

t1,1=t1,2+t2,12

t1,1=tnx,2+tnx-1,12				(17)

t1,1=t1,ny-1+t2,ny2

t1,1=tnx,ny-1+tnx-1,ny2

Вычислительный процесс производится в следующем порядке:

- Начальная матрица t размером nx×ny заполняется значениями начальной температуры перегретой жидкой стали tс.

- Переменные τ и z приравниваются к нулю.

- Вычисляется значение коэффициента теплоотдачи α(z) для текущего положения сечения в зоне ЗВО.

- По формулам 13-16 вычисляются значения температур в граничных ячейках матрицы ti,jслед размером nx×ny.

- По формуле 12 вычисляются значения ячеек матрицы tслед в середине сечения.

- По формулам 17 вычисляются значения температур в угловых ячейках матрицы.

- Вывод матрицы tслед в графическом виде.

- Значения температур в характеристических точках запоминаются для дальнейшего построения графиков.

- Наращиваются переменные τ=τ+Δτ и z=z+Δτ×v

- Копируем матрицу tслед в матрицу t.

- Если переменная z меньше длинны ЗВО L то переходим к пункту 3.

- Вывод графиков зависимости температуры в характеристических точках от времени.

Идентификация модели

Для идентификации модели необходимо задать ее параметры, которые соответствуют реальным свойствам материалов.  Теплофизические параметры выберем из справочников по металлургии стали. Технологические параметры взяты для конкретной МНЛЗ. Разделим параметры по нескольким категориям.

Параметры, задающие тепловой баланс в ячейках полосы:

Tc = 1510 °C – начальная температура перегретой жидкой стали.

Ст = 420 Дж/(кг·К) – удельная теплоемкость твердой стали;

Сж = 460 Дж/(кг·К) – удельная теплоемкость жидкой стали;

Qпл = 83700 Дж/кг – удельная скрытая теплота затвердевания;

tс = 1420 °C – нижняя температура плавления (солидус);

tл = 1450 °C – верхняя температура плавления (ликвидус);

сп=(ст+сж)/2+ Qпл/(tл-tc) = 3230 Дж/(кг·К) – массовая теплоемкость переходной фазы.

Очевидно, что она значительно отличается от теплоемкости жидкой и твердой стали. Её величина оказывает значительное влияние на картину затвердевания стали;

𝜌=7000 кг/м3 – усредненная плотность стали, принимаем равной для жидкой и твердой фазы.

λ = 42 Вт/(м2К) – усредненная теплопроводность жидкой и твердой стали.

Геометрические параметры полосы:

L = 22,5 м – длина полосы;

S = 1,5 м – ширина полосы;

H = 0,35 м – высота полосы.

Параметры задающие конфигурацию сетки модели

Δ = 0,02 м – шаг дискретизации по сечению слитка;

nz = 60 – количество разбиений по длине слитка;

Δz = L/nz = 22,5/60 = 0,375 – шаг дискретизации по длине слитка;

ny = ]H/(2·Δ)[ = ]0,35/(2·0,02)[ = 9 – количество разбиений по высоте;

nx = ]S/(2·Δ)[ = ]1,5/(2·0,02)[ = 38 – количество разбиений по ширине;

Δτ = 3 c – шаг дискретизации по времени;

Условие сходимости явной разностной схемы имеет вид:

λΔτСρΔ2≤0,25					(18)

Подставим в выражение (18) критические значения параметров:

42·3/(420·7700·0,022) = 0,097<0,025 – выбранные параметры модели удовлетворяют условиям сходимости.

Наиболее существенным параметром модели является распределение коэффициента теплоотдачи по длине ЗВО. Подобные данные являются экспериментальными и специфичны для конкретной МНЛЗ, марок сталей, условий разливки. В качестве данных выберем результаты исследовательской работы, проводимой для определения распределения α.

Первый (рис. 10) и второй (рис.11) графики показывают распределения, найденные экспериментально путем аппроксимации экспериментальных данных .

Третий график (рис. 12) отображает теоретическое распределение, найденное авторами работы в результате анализа наиболее рационального охлаждения по Д. П. Евтееву: монотонное снижение температуры по длине слитка; равномерное распределение температур по периметру; обеспечение температуры поверхности слитка в конце зоны вторичного охлаждения не ниже 800-900°C.

Большое значение α на начальном отрезке моделирует кристаллизатор, где тепловой поток от слитка наибольший. При выходе из кристаллизатора сляб попадает в первую секцию ЗВО, расход охлаждающей воды в которой максимальный. Соответственно интенсивность охлаждения высокая. При движении к последующим секциям расходы воды уменьшается, а потом слиток и вовсе выходит из ЗВО. Дальнейшее охлаждение происходит за счет естественного застывания, что видно на графиках.

Рис. 10 – Распределение температур с использованием распределения коэффициента теплоотдачи №1

Рис. 11 – Распределение температур с использованием распределения коэффициента теплоотдачи №2

Рис. 12 – Распределение температур с использованием распределения коэффициента теплоотдачи №3

11 РОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

11.1 Охорона праці

Відповідно до 13 статті Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства , та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Аналіз умов праці, небезпечних та шкідливих чинників

Таблиця 4 – показники умов праці

| Найменування робочого місця | Показники умов праці, одиниці вимірювання | Фактичні значення, кількісна оцінка фактору(Уф) | Нормовані значення (Ун) |
| --- | --- | --- | --- |
| Програмісти | Температура, °С | 22 | 21-23 |
|  | Відносна вологість, % | 45 | 40-60 |
|  | Швидкість повітря, м/сек | 0,11 | 0,1 |
|  | Шум, дБ А | 53 | 50 |
|  | Коефіцієнт природної освітленості, відносні одиниці | 1,8 | 2,0 |
|  | Загальне штучне освітлення, лк | 335 | 350 |
|  | Рівень іонізації повітря в 1 см3 n+ n- | 2150 3800 | 2300 4000 |

При оцінці умов праці визначається узагальнючий коефіцієнт умов праці (Куп)

Куп=а1*а2…аn

Куп=1*1*1,1*1,1*0,92*0,95*0,96*0,98*0,98=0,98

Де а1, а2, аn – індекси відповідальності фактичних умов праці нормативним значенням.

Ці індекси визначаються за формулою:

а=УфУn

а1=2222=1

а2=4545=1

а3=0,110,1=1,1

а4=5550=1,1

а5=6065=0,92

а6=1,92,0=0,95

а7=335350=0,96

а8=22502300=0,98

а9=39004000=0,98

Обобщающий коэффициент равняется 0,98 из этого следует что условия для работы программистов и операторов ПК соответствуют нормальному коэффициенту который равняется 1. Но некоторые параметры не удовлетворяют нормальными значениями.

Акустичний розрахунок на робочому місці

Шум – это совокупность звуков разной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в производственных условиях и вызывающих у работников неприятные ощущения и объективные изменения органов и систем. Оценивают шум в диапазоне частот от 45 до 11000 Гц. При акустических измерениях определяют уровни звукового давления в пределах частотных полос, равных октаве (полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2), полуоктаве или 1/3 октавы.

В зависимости от характера спектра выделяют следующие шумы:

- широкополосные (более одной октавы);

- тональные;

- постоянные (уровень звука за восьмичасовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБ);

- непостоянные (уровень звука за восьмичасовой рабочий день изменяется во времени не менее чем на 5 дБ).

Рівень шуму на робочому місці визначаеться за формулою:

L=Lр+10lgФS+4B

L=60+10lg6508+4177=53+10*-0,45=48,5 дБ А

Де L – рівень шуму на робочому місці, дБ А

Lp – рівень звукової потужності джерела, що створює найбільший шум, дБ А

Ф – фактор спрямованості шуму

S – площа повехні, на яку розповсюджується енергія шуму, м2

B – постійна приміщення, B = A

A – еквівалентна площа приміщення, м2

Площа приміщення:

S=2πr2=2*3,14*92=508 м2

Еквівалентна площа приміщення:

А=0,35*S=0,35*508=177 м2

Рассчитанный уровень шума на рабочем месте 48,5 дБ А ниже нормированного значения 50 дБ А. Следовательно нет никакой необходимости для применения дополнительных мер по шумозащите в помещении в котором работают инженеры-программисты.

Розрахунок необхідної кількості світильників штучного освітлення

Розрахунок здійснюється за формулою:

N=EH*S*KЗ*ZFл*R*n

N=250*42*1,5*1,13120*0,56*3=3,3 ≈3

Де N – необхідна кількість світильників

EH – нормативна освітленість

S – площа що освітлюється, м2

КЗ – коефіцієнт запасу

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення

R – коефіцієнт використання світового потоку

n – кількість світильників в ряду

Індекс приміщення:

i=A*Bh(A+B)

i=5*62,2(5+6)=1,24

Отже за таблицею R дорівнює 0,56

Из расчетов следует что кол-во необходимых светильников штучного освещения равно 3 штуки. Также можно применить некоторые меры по улучшению освещенности помещений:

- При использовании ламп накаливания и недостаточных уровнях освещенности можно заменить их компактными люминесцентными лампами;

- В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блескость;

- На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени;

- Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства.

Розрахунок повітря-обміну

Воздухообмен — одно из базовых понятий в области вентиляции. Оно характеризует сменяемость воздуха в помещении, и, как следствие, эффективность работы приточных и вытяжных систем. Собственно, цель любой вентиляции — это создание воздухообмена в помещениях.

Хороший воздухообмен свидетельствует о хорошей работе систем вентиляции, о регулярном обновлении воздуха в помещении, о достаточной свежести внутреннего воздуха. Плохой воздухообмен означает, что воздух застоялся, в помещении душно, приток свежего воздуха практически отсутствует или явно недостаточен.

Необхідна для повітря-обміну витрата повітря:

Z=n*Z1

Де n – кількість людей у приміщенні, чол.

Z1 – витрати повітря для повітря-обміну на 1 людину

Z=2*20=40

Для обеспечения необходимых характеристик воздуха по показателям микроклимата и загрязнения воздуха предусмотрены следующие меры:

- общеобменная механическая вентиляция с кондиционированием воздуха, отопления и др.

- необходимо предусмотреть наличие аварийной вентиляции.

Регламентація режимів праці та відпочинку

Правила разработки режимов труда и отдыха:

• рациональное чередование работы и отдыха, как одно из средств предупреждения утомления, должно проводиться на всех работах;

• при совершенствовании режимов работы и отдыха требуется учитывать воздействие условий труда на организм человека, его работоспособность;

• регламентированный отдых эффективнее, чем беспорядочные перерывы в работе, устанавливаемые по усмотрению работающих.

• содержание отдыха и его продолжительность должны быть подчинены одной цели — максимальному снижению утомления и обеспечению высокой и устойчивой работоспособности на протяжении рабочего дня (смены).

11.2 Цивільний захист

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Столяров A.M., Селиванов В.Н. Непрерывная разливка стали. Часть первая. Конструкция и оборудование МНЛЗ. Учебное пособие. - Магнитогорск: МГТУ, 2007. - 154 с.

- Емельянов В.А. Тепловая работа машин непрерывного литья заготовок. Учебное пособие. - М.: Металлургия, 1988. - 143 с. - Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия чёрных металлов".

ДОДАТОК А

ЛІСТІНГ ПРОГРАМИ

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

#include <iostream.h>

#include <cstdlib>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

const float t=1e-9;

int i,j,a, i1, i2 ;

float cp, l, s, h, d, nz, dz, dtime, speed, tempstart, Ct, Cj, tempsolid, tempsredi,

templiquid, po, lampda, Q, alpha, c , db1, db2, db3, db4;

FILE * f;

int ny, nx;

/*

tempstart - начальная температура перегретой жидкой стали

Ct - удельная теплоемкость твердой стали

Cj - удельная теплоемкость жидкой стали

tempsolid - температура солидуса

templiquid - температура ликвидуса

po - плотность

lampda - усредненная теплопроводность жидкой и твердой стали

Q - удельная скрытая теплота затвердевания

cp - массовая теплоемкость переходной фазы

l - длина

s - ширина

h - высота

d - шаг по сечению

nz - кол-во разбиений по длине слитка

dz - шаг по длине

ny - кол-во разбиений по высоте

nx - кол-во разбиений по ширине

dtime - шаг по времени

speed - скорость

c-эффективная теплоемкость

z - расстояние

time - время

tempsredi - температура окружающей среды

db1, db2, db3, db4 - переменные для построения графиков

*/

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

Form1->ClientHeight=850;

Form1->ClientWidth=1450;

//Form1->Name= "MNLZ";

Form1->BorderStyle=bsSingle; //масштабирование запрещено

Form1->Position=poScreenCenter; // расположение окна относительно экрана

BorderIcons = TBorderIcons() << biSystemMenu << biMinimize >> biMaximize; // блокировка кнопок свернуть и во весь экран

Ct = StrToFloat(Edit1->Text);

Cj = StrToFloat(Edit2->Text);

Q = StrToFloat(Edit19->Text);

templiquid = StrToFloat(Edit4->Text);

tempsolid = StrToFloat(Edit3->Text);

nz = StrToFloat(Edit14->Text);

h = StrToFloat(Edit11->Text);

s = StrToFloat(Edit10->Text);

d = StrToFloat(Edit13->Text);

l = StrToFloat(Edit9->Text);

po = StrToFloat(Edit5->Text);

lampda = StrToFloat(Edit6->Text);

speed = StrToFloat(Edit12->Text);

dtime = StrToFloat(Edit18->Text);

tempstart = StrToFloat(Edit8->Text);

tempsredi = StrToFloat(Edit20->Text);

cp = (Ct+Cj)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

dz = l/nz;

ny = ceil(h/(2*d));

nx = ceil (s/(2*d));

Edit7->Text = FloatToStrF(cp, ffFixed, 5,2);

Edit15->Text = FloatToStrF(dz, ffFixed, 5,2);

Edit16->Text = FloatToStrF(ny, ffFixed, 5,2);

Edit17->Text = FloatToStrF(nx, ffFixed, 5,2);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

// работа с файлом для записи

f=fopen("Raschet.txt", "wt");

fprintf(f, "Длина \t\t Сред широкой \t Ребро \t\t Седцевина \t Сред узкой \n");

float time,z =0; // время и расстояние

Ct = StrToFloat(Edit1->Text);

Cj = StrToFloat(Edit2->Text);

Q = StrToFloat(Edit19->Text);

templiquid = StrToFloat(Edit4->Text);

tempsolid = StrToFloat(Edit3->Text);

nz = StrToFloat(Edit14->Text);

h = StrToFloat(Edit11->Text);

s = StrToFloat(Edit10->Text);

d = StrToFloat(Edit13->Text);

l = StrToFloat(Edit9->Text);

po = StrToFloat(Edit5->Text);

lampda = StrToFloat(Edit6->Text);

speed = StrToFloat(Edit12->Text);

dtime = StrToFloat(Edit18->Text);

tempstart = StrToFloat(Edit8->Text);

speed = speed/60;   //скорость  (м/с)

//---------------------- Проверка на нули в знаменателе

if (templiquid!=tempsolid)

{

cp = (Ct+Cj)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

Edit7->Text = FloatToStrF(cp, ffFixed, 5,2);

}

else

{

MessageBox(NULL, "Температура ливидуса и солидуса не могут быть одинаковые!", "Внимание!", MB_OK | MB_ICONWARNING);

}

if (d && Ct && Cj && Q && templiquid && tempsolid && nz && h && s > 0)

{

dz = l/nz;

ny = ceil (h/(2*d));

nx = ceil (s/(2*d));

Edit15->Text = FloatToStrF(dz, ffFixed, 5,2);

Edit16->Text = FloatToStrF(ny, ffFixed, 5,2);

Edit17->Text = FloatToStrF(nx, ffFixed, 5,2);

}

else

{

MessageBox(NULL, "Введите корректные данные, значения не могут быть меньше или равны нулю", "Внимание!", MB_OK | MB_ICONWARNING);

}

//----------------------- Массивы

StringGrid1->ColCount=nx+1;

StringGrid1->RowCount=ny+2;

//Заполнение массива

double temp[38][9];

double tempnext[38][9];

nx = 37 ;

ny = 8 ;

for(int i=0; i < 38; i++ )

for(int j=0; j < 9; j++ )

temp[i][j]=tempstart;

//--------------------Расчетная часть

// Распределение теплоотдачи по ЗВО № 1

z = 0;

time = 0;

a=0;

/// цикл расчета матрицы

while (z < l)

{

a = a+1;

if (z < 0.5-0.05)  {

alpha =1000;

}

else if (z < 1-0.05 ) {

alpha =900;

}

else if (z < 2.5-0.05) {

alpha =550;

}

else if (z < 6-0.05) {

alpha =150;

}

else if (z < 25-0.05) {

alpha =100;

}

else {

MessageBox(NULL, "Ошибка Альфа", "Внимание!", MB_OK | MB_ICONWARNING);

}

//формула 13 для верхней широкой грани

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][0] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][0]  &&  temp[i][0] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][0]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][0] = temp[i][0]+((lampda*dtime)/(po*c*d*d)) * (temp[i-1][0]+temp[i+1][0]+temp[i][1]-(3*temp[i][0])+(alpha*d/lampda) * (tempsredi-temp[i][0]));

StringGrid1->Cells[i+1][1]= FloatToStrF(tempnext[i][0],ffFixed,5,1);

}

//формула 14 для нижней широкой части

for (int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][ny] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][ny]  &&  temp[i][ny] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][ny]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][ny] = temp[i][ny] + ((lampda*dtime)/(po*c*d*d))*(temp[i-1][ny]+temp[i+1][ny]+temp[i][ny-1]-3*temp[i][ny]);

StringGrid1->Cells[i+1][ny+1]=FloatToStrF (tempnext[i][ny], ffFixed,5,1);

}

// формула 15 для боковой грани четверти слитка

for (int j=1; j < ny; j++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[nx][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[nx][j]  &&  temp[nx][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[nx][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[nx][j] = temp[nx][j]+(lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[nx][j+1]+temp[nx][j-1]+temp[nx-1][j]-3*temp[nx][j] + (alpha*d/lampda) *(tempsredi-temp[nx][j]));

StringGrid1->Cells[nx+1][j+1]=FloatToStrF (tempnext[nx][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 16 для боковой внутренней грани четверти слитка

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[0][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[0][j]  &&  temp[0][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[0][j]>tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[0][j] = temp[0][j] + (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[0][j+1]+temp[0][j-1]+temp[1][j]-3*temp[0][j]);

StringGrid1->Cells[1][j+1]= FloatToStrF (tempnext[0][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 12

// i = 2...nx-1

// y = 2...ny-1

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[i][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][j]  &&  temp[i][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][j] = temp[i][j] +  (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[i-1][j]+temp[i+1][j]+temp[i][j-1]+temp[i][j+1]-4*temp[i][j]);

StringGrid1->Cells[i+1][j+1]=  FloatToStrF (tempnext[i][j], ffFixed,5,1);

}

}

// расчет крайних значений

tempnext[0][0] = (temp[0][1]+temp[1][0])/2;

tempnext[nx][0] = (temp[nx][1]+temp[nx-1][0])/2;

tempnext[0][ny] = (temp[0][ny-1]+temp[1][ny])/2;

tempnext[nx][ny] = (temp[nx][ny-1]+temp[nx-1][ny])/2;

// вывод крайних значений

StringGrid1->Cells[1][1]= FloatToStrF (tempnext[0][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][1]= FloatToStrF (tempnext[nx][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[0][ny], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[nx][ny], ffFixed,5,1);

// преобразование значений для записи в файл

db1 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][1]);

db2 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][1]);

db3 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][ny+1]);

db4 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]);

fprintf(f, "%f \t %f \t %f \t %f \t %f \n",z, db1, db2, db3, db4);   // запись крайних значений в файл

// наростание длины и времени

time=time+dtime;

z=z+dtime*speed;

//обрисовка градиента

i1=-2;

i2=-2;

for (i=36; i <36*2; i++)

{

i1=i1+1;

i2=i2+2;

if (tempnext[i-33][8] >= 1470 )  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 255, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 255, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 255, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 255, 0);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1460 && tempnext[i-33][8] < 1470)  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 213, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 213, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 213, 0);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 213, 0);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1450 && tempnext[i-33][8] < 1460)  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(251, 163, 26);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(251, 163, 26);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(251, 163, 26);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(251, 163, 26);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1440 && tempnext[i-33][8] < 1450)  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(243, 114, 32);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(243, 114, 32);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(243, 114, 32);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(243, 114, 32);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1430 && tempnext[i-33][8] < 1440)  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(223, 30, 38);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(223, 30, 38);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(223, 30, 38);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(223, 30, 38);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1420 && tempnext[i-33][8] < 1430)  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(148, 26, 28);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(148, 26, 28);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(148, 26, 28);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(148, 26, 28);

}

else if (tempnext[i-33][8] < 1420 )  {

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(94, 10, 11);

Image1->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(94, 10, 11);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(94, 10, 11);

Image1->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(94, 10, 11);

}

}

a++;

//  приравнивание массива temp = tempnext

for (int i = 0; i < 38; i++)

for (int j = 0; j < 9; j++)

temp[i][j]=tempnext[i][j];

}

// -----------------------------------Распределение теплоотдачи по ЗВО № 2

for(int i=0; i < 38; i++ )

for(int j=0; j < 9; j++ )

temp[i][j]=tempstart;

z = 0;

time = 0;

a=0;

/// цикл расчета матрицы

while (z < l)

{

a = a+1;

if (z < 0.7-0.05)  {

alpha =1000;

}

else if (z < 1.5-0.05 ) {

alpha =900;

}

else if (z < 2.5-0.05) {

alpha =800;

}

else if (z < 6-0.05) {

alpha =410;

}

else if (z < 9-0.05) {

alpha =150;

}

else if (z < 26-0.05) {

alpha =100;

}

else {

MessageBox(NULL, "Ошибка Альфа", "Внимание!", MB_OK | MB_ICONWARNING);

}

//формула 13 для верхней широкой грани

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][0] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][0]  &&  temp[i][0] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][0]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][0] = temp[i][0]+((lampda*dtime)/(po*c*d*d)) * (temp[i-1][0]+temp[i+1][0]+temp[i][1]-(3*temp[i][0])+(alpha*d/lampda) * (tempsredi-temp[i][0]));

StringGrid1->Cells[i+1][1]= FloatToStrF(tempnext[i][0],ffFixed,5,1);

}

//формула 14 для нижней широкой части

for (int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][ny] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][ny]  &&  temp[i][ny] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][ny]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][ny] = temp[i][ny] + ((lampda*dtime)/(po*c*d*d))*(temp[i-1][ny]+temp[i+1][ny]+temp[i][ny-1]-3*temp[i][ny]);

StringGrid1->Cells[i+1][ny+1]=FloatToStrF (tempnext[i][ny], ffFixed,5,1);

}

// формула 15 для боковой грани четверти слитка

for (int j=1; j < ny; j++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[nx][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[nx][j]  &&  temp[nx][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[nx][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[nx][j] = temp[nx][j]+(lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[nx][j+1]+temp[nx][j-1]+temp[nx-1][j]-3*temp[nx][j] + (alpha*d/lampda) *(tempsredi-temp[nx][j]));

StringGrid1->Cells[nx+1][j+1]=FloatToStrF (tempnext[nx][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 16 для боковой внутренней грани четверти слитка

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[0][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[0][j]  &&  temp[0][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[0][j]>tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[0][j] = temp[0][j] + (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[0][j+1]+temp[0][j-1]+temp[1][j]-3*temp[0][j]);

StringGrid1->Cells[1][j+1]= FloatToStrF (tempnext[0][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 12

// i = 2...nx-1

// y = 2...ny-1

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[i][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][j]  &&  temp[i][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][j] = temp[i][j] +  (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[i-1][j]+temp[i+1][j]+temp[i][j-1]+temp[i][j+1]-4*temp[i][j]);

StringGrid1->Cells[i+1][j+1]=  FloatToStrF (tempnext[i][j], ffFixed,5,1);

}

}

// расчет крайних значений

tempnext[0][0] = (temp[0][1]+temp[1][0])/2;

tempnext[nx][0] = (temp[nx][1]+temp[nx-1][0])/2;

tempnext[0][ny] = (temp[0][ny-1]+temp[1][ny])/2;

tempnext[nx][ny] = (temp[nx][ny-1]+temp[nx-1][ny])/2;

// вывод крайних значений

StringGrid1->Cells[1][1]= FloatToStrF (tempnext[0][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][1]= FloatToStrF (tempnext[nx][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[0][ny], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[nx][ny], ffFixed,5,1);

// преобразование значений для записи в файл

db1 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][1]);

db2 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][1]);

db3 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][ny+1]);

db4 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]);

fprintf(f, "%f \t %f \t %f \t %f \t %f \n",z, db1, db2, db3, db4);   // запись крайних значений в файл

// наростание длины и времени

time=time+dtime;

z=z+dtime*speed;

//обрисовка градиента

i1=-2;

i2=-2;

for (i=36; i <36*2; i++)

{

i1=i1+1;

i2=i2+2;

if (tempnext[i-33][8] >= 1450 )  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 255, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 255, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 255, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 255, 0) ;

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1430 && tempnext[i-33][8] < 1450)  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 213, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 213, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 213, 0) ;

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 213, 0) ;

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1410 && tempnext[i-33][8] < 1430)  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(251, 163, 26);

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(251, 163, 26);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(251, 163, 26);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(251, 163, 26);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1390 && tempnext[i-33][8] < 1410)  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(243, 114, 32);

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(243, 114, 32);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(243, 114, 32);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(243, 114, 32);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1370 && tempnext[i-33][8] < 1390)  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(223, 30, 38);

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(223, 30, 38);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(223, 30, 38);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(223, 30, 38);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1350 && tempnext[i-33][8] < 1370)  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(148, 26, 28);

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(148, 26, 28);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(148, 26, 28);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(148, 26, 28);

}

else if (tempnext[i-33][8] < 1350 )  {

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(94, 10, 11);

Image2->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(94, 10, 11);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(94, 10, 11);

Image2->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(94, 10, 11);

}

}

a++;

//  приравнивание массива temp = tempnext

for (int i = 0; i < 38; i++)

for (int j = 0; j < 9; j++)

temp[i][j]=tempnext[i][j];

}

// Распределение теплоотдачи по ЗВО № 3

for(int i=0; i < 38; i++ )

for(int j=0; j < 9; j++ )

temp[i][j]=tempstart;

z = 0;

time = 0;

a=0;

/// цикл расчета матрицы

while (z < l)

{

a = a+1;

// Распределение теплоотдачи по ЗВО № 3

if (z < 0.7-0.05)  {

alpha =1000;

}

else if (z < 1.5-0.05 ) {

alpha =650;

}

else if (z < 2.5-0.05) {

alpha =550;

}

else if (z < 6-0.05) {

alpha =420;

}

else if (z < 9-0.05) {

alpha =320;

}

else if (z < 12-0.05) {

alpha =220;

}

else if (z < 17.5-0.05) {

alpha =100;

}

else if (z < 26-0.05) {

alpha =50;

}

else {

MessageBox(NULL, "Ошибка Альфа", "Внимание!", MB_OK | MB_ICONWARNING);

}

//формула 13 для верхней широкой грани

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][0] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][0]  &&  temp[i][0] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][0]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][0] = temp[i][0]+((lampda*dtime)/(po*c*d*d)) * (temp[i-1][0]+temp[i+1][0]+temp[i][1]-(3*temp[i][0])+(alpha*d/lampda) * (tempsredi-temp[i][0]));

StringGrid1->Cells[i+1][1]= FloatToStrF(tempnext[i][0],ffFixed,5,1);

}

//формула 14 для нижней широкой части

for (int i=1; i < nx; i++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[i][ny] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][ny]  &&  temp[i][ny] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][ny]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][ny] = temp[i][ny] + ((lampda*dtime)/(po*c*d*d))*(temp[i-1][ny]+temp[i+1][ny]+temp[i][ny-1]-3*temp[i][ny]);

StringGrid1->Cells[i+1][ny+1]=FloatToStrF (tempnext[i][ny], ffFixed,5,1);

}

// формула 15 для боковой грани четверти слитка

for (int j=1; j < ny; j++ )

{

// -------------------Система эффективная теплоемкость---------------------

if (temp[nx][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[nx][j]  &&  temp[nx][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[nx][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[nx][j] = temp[nx][j]+(lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[nx][j+1]+temp[nx][j-1]+temp[nx-1][j]-3*temp[nx][j] + (alpha*d/lampda) *(tempsredi-temp[nx][j]));

StringGrid1->Cells[nx+1][j+1]=FloatToStrF (tempnext[nx][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 16 для боковой внутренней грани четверти слитка

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[0][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[0][j]  &&  temp[0][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[0][j]>tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[0][j] = temp[0][j] + (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[0][j+1]+temp[0][j-1]+temp[1][j]-3*temp[0][j]);

StringGrid1->Cells[1][j+1]= FloatToStrF (tempnext[0][j], ffFixed,5,1);

}

// формула 12

// i = 2...nx-1

// y = 2...ny-1

for(int i=1; i < nx; i++ )

{

for(int j=1; j < ny; j++ )

{

if (temp[i][j] > templiquid) {

c=Cj;

}

else if (tempsolid <=temp[i][j]  &&  temp[i][j] <=templiquid ){

c=(Cj+Ct)/2+Q/(templiquid-tempsolid);

}

else if (temp[i][j]<tempsolid) {

c=Ct;

}

tempnext[i][j] = temp[i][j] +  (lampda*dtime)/(po*c*d*d) * (temp[i-1][j]+temp[i+1][j]+temp[i][j-1]+temp[i][j+1]-4*temp[i][j]);

StringGrid1->Cells[i+1][j+1]=  FloatToStrF (tempnext[i][j], ffFixed,5,1);

}

}

// расчет крайних значений

tempnext[0][0] = (temp[0][1]+temp[1][0])/2;

tempnext[nx][0] = (temp[nx][1]+temp[nx-1][0])/2;

tempnext[0][ny] = (temp[0][ny-1]+temp[1][ny])/2;

tempnext[nx][ny] = (temp[nx][ny-1]+temp[nx-1][ny])/2;

// вывод крайних значений

StringGrid1->Cells[1][1]= FloatToStrF (tempnext[0][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][1]= FloatToStrF (tempnext[nx][0], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[0][ny], ffFixed,5,1);

StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]= FloatToStrF (tempnext[nx][ny], ffFixed,5,1);

// преобразование значений для записи в файл

db1 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][1]);

db2 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][1]);

db3 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[1][ny+1]);

db4 = StrToFloat( StringGrid1->Cells[nx+1][ny+1]);

fprintf(f, "%f \t %f \t %f \t %f \t %f \n",z, db1, db2, db3, db4);   // запись крайних значений в файл

// Графики

Series1->Add(tempnext[0][0], z, clRed );

Series2->Add(tempnext[nx][0], z, clGreen );

Series3->Add(tempnext[0][ny], z, clYellow );

Series4->Add(tempnext[nx][ny], z, clBlue );

// наростание длины и времени

time=time+dtime;

z=z+dtime*speed;

//обрисовка градиента

i1=-2;

i2=-2;

for (i=36; i <36*2; i++)

{

//i1=i1+1;

i2=i2+2;

if (tempnext[i-33][8] >= 1470 )  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 255, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 255, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 255, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 255, 0);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1460 && tempnext[i-33][8] < 1470)  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(255, 213, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(255, 213, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(255, 213, 0);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(255, 213, 0);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1450 && tempnext[i-33][8] < 1460)  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(251, 163, 26);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(251, 163, 26);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(251, 163, 26);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(251, 163, 26);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1440 && tempnext[i-33][8] < 1450)  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(243, 114, 32);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(243, 114, 32);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(243, 114, 32);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(243, 114, 32);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1430 && tempnext[i-33][8] < 1440)  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(223, 30, 38);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(223, 30, 38);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(223, 30, 38);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(223, 30, 38);

}

else if (tempnext[i-33][8] >= 1420 && tempnext[i-33][8] < 1430)  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(148, 26, 28);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(148, 26, 28);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(148, 26, 28);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(148, 26, 28);

}

else if (tempnext[i-33][8] < 1420 )  {

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a]=RGB(94, 10, 11);

Image3->Canvas->Pixels[i-i2][a+1]=RGB(94, 10, 11);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a]=RGB(94, 10, 11);

Image3->Canvas->Pixels[i+1][a+1]=RGB(94, 10, 11);

}

}

a++;

//  приравнивание массива temp = tempnext

for (int i = 0; i < 38; i++)

for (int j = 0; j < 9; j++)

temp[i][j]=tempnext[i][j];

}

}